Министерство промышленности Республики Беларусь

Учреждение образования

«Жлобинский государственный металлургический колледж»

УТВЕРЖДаю

Директор УО «ЖГМК»

____________________

«31»  августа 2011   г..

ОСНОВЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ТЕПЛОТЕХНИКИ

Методические рекомендации по изучению дисциплины

и выполнению домашних контрольных работ

для учащихся заочной формы обучения 4 курса

по учебной специальности 2-36 02 31

«Оборудование металлургических предприятий»

Жлобин

2011

Автор: Гапоненко Юрий Иванович, преподаватель учреждения образования  «Жлобинский государственный металлургический колледж»;

Методические указания разработаны на основе рабочей учебной программы для специальности «металлургическое производство и металлообработка», утверждённой директором колледжа 01.09.2011г.

Обсуждено и одобрено на заседании цикловой комиссии металлургических дисциплин;

протокол №  1 от «31»  августа 2011   г.

СОГЛАСОВАННО

Зам. директора по УР

___________________

«5»  сентября 2011   г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие указания ..….……………..………………………………………………………………………………………………………….4

2. Перечень рекомендуемой литературы…………………………………………………………………………………………5

3. Методические рекомендации по изучению разделов, тем программы……………………………………6

4.Тематический план дисциплины…………………………………………………………………………………………………….25

5. Задания для домашней контрольной работы и методические

рекомендации по их  выполнению……………………………………………………………………..............................26

5.1. Задания для контрольной работы……………………………………………………………………………………………….26

5.2. Рекомендации по выполнению контрольной работы……………………………………………………………..36

Приложения…………………………………………………………………………………………………………………………………….....38

1.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

Контрольные задания с краткими методическими указаниями составлены на основе рабочей учебной программы для специальности «металлургическое производство и металлообработка», утверждённой директором колледжа 14.09.2010г.

Программой предмета предусматривается изучение следующих разделов: "Основы механики печных газов"; "Основы теплопередачи"; "Нагрев металла"; "Материалы и строительные элементы печей"; "Основы теории горения и конструкции топливосжигающих устройств ;  "Топливо и расчёты топлива ; "Утилизация тепла в металлургических печах ; "Металлургические печи и конвертеры".

Учебным планом предусмотрено выполнение одной домашней контрольной работы. Контрольная работа оформляется в школьной тетради и должна удовлетворять следующим требованиям:

1. На каждой странице должны быть проведены поля.

2. В тетрадь обязательно выписывать контрольные вопросы и условия задач, причем номера вопросов и задач должны соответствовать заданию. После каждого условия вопроса и задачи надо сразу давать ответ.

3. Ответы на вопросы должны быть конкретные, со всеми необходимыми выводами, рисунками, таблицами.

4. Решение задач следует выполнять с объяснением и сопровождать необходимыми формулами.

5. Размерности величин выражать в Международной системе единиц (СИ).

6. Графическую часть следует выполнять карандашом, с обязательным указанием номеров и наименований таблиц и рисунков. Следует учесть, что при выполнении таблиц наименование и их номер проставляются над таблицей, а при выполнении рисунков наименование надо писать над рисунком, а номер - под рисунком.

7. В конце работы необходимо привести список использованной литературы.

2.ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1.Кривандин В.А.  Теория, конструкции и расчёты металлургических печей, т.1.-М.:Металлургия,1986.479 с.

2.Мастрюков Б.С.  Теория, конструкции и расчёты металлургических печей, т.2.-М.:Металлургия,1986.376 с.

3. Кривандин В.А.  Теория, конструкции и расчёты металлургических печей, т.1.-М.:Металлургия,1978.357 с.

4. Мастрюков Б.С.  Теория, конструкции и расчёты металлургических печей, т.2.-М.:Металлургия,1978.271 с.

3.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ПРОГРАММЫ.

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ МЕХАНИКИ ПЕЧНЫХ ГАЗОВ.

1.1. Статика газов.

Статика газов изучает равновесие газов. Теоретической базой этого раздела механики сплошных сред являются уравнения Эйлера, получаемые при составлении баланса сил, действующих на каждый элементарный объём газа. Необходимо знать основное уравнение статики газов, уяснить, что представляет собой геометрический и статический напор.

Литература: [2], с. 13-19, 21-24; [3], с. 6-13; [4], с.13-21; [5], с.7.

1.2. Динамика газов.

Динамика газов изучает законы движения газов. При движении газа на каждый его объём действует не только те силы, которые характерны для статики, но и другие, сильно усложняющие как явление в целом, так и его математическое описание. Для движения идеального газа, этими дополнительными силами будут силы инерции, а для реального  газа – силы инерции и трения (вязкости). Необходимо хорошо усвоить уравнение Бернулли, знать, что представляет собой динамический напор, уяснить причины движения газов в печах. В рабочем пространстве печей и дымовых каналах газ обычно движется при относительно высоких скоростях и небольших перепадах давления. В отдельных же элементах печей (в форсунках, горелках) встречается движение газов с высокой скоростью, причём возможная величина скорости может изменяться в очень широких пределах с большими перепадами давления. Поэтому необходимо хорошо уяснить закономерности движения газов как с низкой, так и с высокой скоростью.

Литература: [2], с. 24-50; [3], с. 13-25; [4], с.15-18; 22-45; [5], с.7-26.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ.

2.1. Общая характеристика процессов теплообмена.

Теория теплопередачи рассматривает процессы передачи тепла от одной части пространства в другую. В металлургических печах присутствуют три вида передачи тепла: конвекция, теплопроводность, тепловое излучение.

Необходимо знать, что представляет собой каждый из этих видов теплообмена, знать сущность удельного и полного теплового потока  и уметь их рассчитывать.

Литература: [2], с. 50-55; [4], с. 46-50.

2.2. Теплопроводность.

Теплопроводность – передача тепла от одних частей тела к другим без заметного перемещения частиц. Передача тепла теплопроводностью возможна как при стационарном состоянии, так и при нестационарном. При стационарном состоянии передача тепла от одной точки пространства к другой происходит без изменения их температуры во времени. При нестационарном состоянии происходит изменение температуры тела во времени, т.е. тело или нагревается, или охлаждается.

В практике металлургической теплотехники передача тепла теплопроводностью при стационарном состоянии часто встречается при передаче тепла через плоские и цилиндрические стенки. Поэтому необходимо научиться определять удельный и полный тепловой поток через однослойные и многослойные плоские и цилиндрические стенки.

Литература: [2], с. 64-71; [3], с. 58-74; [4], с.58-63; [5], с.40-42.

2.3. Конвективный теплообмен.

Конвективным теплообменом называют такой процесс, когда движущийся газ переносит тепло из более нагретых областей в менее нагретые. При конвективном теплообмене всегда происходит передача тепла теплопроводностью. Таком образом, теплопередача конвекцией – это очень сложный процесс, зависящий от большого числа факторов, таких как условия движения газа, их теплопроводности, формы поверхности нагрева и др.

Надо знать физическую сущность коэффициента теплоотдачи, хорошо разбираться в законе Ньютона, уметь производить расчет удельного и полного теплового потока при конвективном теплообмене.

Литература: [2], с.55-64; [3], с.25-39; [4], с.49-58; [5], с.28-40.

2.4. Теплообмен излучением.

Природа теплового излучения принципиально отличается от передачи тепла конвекцией и теплопроводностью. При тепловом излучении энергия передается электромагнитными волнами определенной длины. Тепловое излучение возможно даже в вакууме, оно не зависит от температуры окружающей среды. Необходимо глубоко разбираться в основных законах излучения и особенно в законах Стефана-Больцмана и Кирхгофа. Очень тщательно надо изучить вопрос о поглощении и излучении газов, т.к. излучение дымовых газов играет большую роль в теплообмене в печах. Необходимо уметь производить расчет удельного и полного теплового потока при теплообмене излучением.

Некоторые трудности составляют определение степени черноты газа. Рассмотрим пример расчета степени черноты газа.

ПРИМЕР 1. Определите степень черноты газа, если в продуктах горения содержится 9,5% CO2 и 12,3% H2O, температура продуктов горения T = 1273 К, эффективная длина прохода газового луча Sэф = 1,5м.

Дано:

CO2 = 9,5% H2O = 12,3% T = 1273 K Sэф = 1,5м

Опр. εГ -?

Решение

1.     Определяем степень черноты углекислоты CO2

1.1.  Определяем парциальное давление углекислоты

P = PАТ∙  = 98,1∙ = 9,31 кН/м2 (кПа).

1.2.  Определяем  произведение

P∙Sэф =  9,31∙1,5 = 13,96 кН/м (кПа∙м).

1.3.   Определяем ε

Степень черноты углекислоты (ε) определяем по учебнику [3], рис.13 или [4], рис.32.

Выполняем номограмму.

Номограмма для определения ε

T, К

1273

ε

0,12

ε = 0,12.

2.        Определяем степень черноты водяных паров (ε).

2.1.     Определяем парциальное давление водяных паров

P = Pат∙  = 98,1∙ = 12,06 кН/м2 (кПа).

  - Определяем произведение

P∙Sэф =  12,06∙1,5 = 18,09 кН/м (кПа∙м).

  - Определяем ε '.

Условная степень черноты водяных паров (ε '.) определяется по учебнику [3], рис.14 или [4], рис.33. Выполняем номограмму.

Номограмма для определения ε '

ε'

1273

T, К

0,14

Рис.2

ε' = 0,14.

  - Определяем поправочный коэффициент. Поправочный коэффициент (β) определяем по учебнику [3], рис.15 или [4], рис.34.

Выполняем номограмму.

Номограмма для определения β

12,06

P,  кН/м2 (кПа)

β

β = 1,08.

  - Определяем действительную степень черноты водяных паров

ε = β∙ ε' = 1,08∙0,14 = 0,15.

3.       Определяем степень черноты газа

εг = ε + ε = 0,12 + 0,15 = 0,27.

Литература: [2], с.71-91; [3], с.40-58; [4], с.63-79; [5], с.48-57.

РАЗДЕЛ 3. НАГРЕВ МЕТАЛЛА.

3.1. Окисление и обезуглероживание металла.

Нагрев металла – это процесс либо предшествующий обработке металл давлением (прокатке, ковке), либо являющийся частью основного процесса термической обработки металла. Нагрев металла имеет важное значение, т.к. от его качества зависят качество конечной продукции и работа прокатного (кузнечного) оборудования.

Процесс нагрева металла сопровождается нежелательными явлениями, такими как окисление и обезуглероживание, в результате чего имеются потери металла.

Вопросы уменьшения потерь металла имеют большое значение в работе нагревательных печей, поэтому материал данной темы очень важен и его надо хорошо изучить, знать меры борьбы с окислением и обезуглероживанием.

Литература: [2], с.91-95; [4], с.80-84.

3.2. Основы рациональной технологии нагрева металла.

Важными показателями процесса нагрева металла являются температура и скорость нагрева. Температурой нагрева называют конечную температуру, при которой металл выдают из печи и которая определяется целями дальнейшей обработки металла. Скорость нагрева – это изменение температуры металла во времени. Изучая материал данной темы, необходимо усвоить расчетные формулы для определения допускаемой разности температур без опасности разрушения металла.

Литература: [2], с.96-100; [4], с.84-89.

3.3. Расчет нагрева металла.

В основе теории нагрева, относящегося к категории нестационарных тепловых процессов, лежит теория теплопроводности, теория температурных напряжений и др.

Необходимо ознакомиться с понятием тонкого и массивного тела, уметь производить расчет времени нагрева тонкого и массивного тела при постоянной температуре печи, знать сущность критерия Фурье (Fo), критерия Био (Bi), температурного критерия (θ), необходимо хорошо разбираться в номограммах Д.В.Будрина для расчета нагрева пластины и цилиндра.

Поясним на числовых примерах, как пользоваться номограммой Д.В.Будрина, представленной в учебнике [2], рис.22 или [4], рис.36а, для определения Fo, Bi, θпов.

ПРИМЕР 2. Определите критерий Fo, если известен температурный критерий θпов и критерий Био (Bi). Смотрите рис.4 данного методического пособия линия

Дано:

θпов = 0,2 Bi = 1,8

Опр. Fo -?

Решение

Номограмма Д.В.Будрина для расчета нагрева поверхности пластины

0,8

1,0

1,6

Fo

θпов

0,25

0,2

0,1

Критерий Фурье (Fo) равен 1,0.

ПРИМЕР 3. Определите критерий Био (Bi), если известен температурный критерий θпов и критерий Фурье (Fo).

Дано:

θпов = 0,25 Fo = 0,8

Опр. Bi -?

Решение

Смотрите рис.4 данного методического пособия (линия 	)

Критерий Био (Bi) равен 1,8.

ПРИМЕР 4. Определите температурный критерий θпов, если известен критерий Фурье (Fo) и критерий Био (Bi).

Дано:

Bi = 1,8 Fo = 1,6

Опр. θпов -?

Решение

Смотрите рис.4 данного методического пособия (линия 	)

Температурный критерий ( θпов) равен 0,1.

Литература: [2], с.101-110; [3], с.74-81; [4], с.89-95; [5], с.58-66.

РАЗДЕЛ 4.МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЕЧЕЙ.

4.1. Огнеупорные, теплоизоляционные и другие строительные материалы.

При сооружении металлургических печей применяются материалы, предназначенные для работы при высоких температурах.

Огнеупорными называют строительные материалы, предназначенные для сооружения тепловых устройств, в частности металлургических печей, и способные противостоять воздействию высоких температур и физико-химических процессов, протекающих в этих агрегатах.

При изучении этой темы надо ознакомиться с основными видами огнеупорных материалов, которые являются главными и решающим материалом для кладки металлургических печей.

Следует рассмотреть основные рабочие и физические свойства огнеупорных материалов. После детального изучения свойств огнеупорных изделий необходимо перейти к изучению технологии производства огнеупорных изделий; хорошо изучить назначение и свойства теплоизоляционным материалов.

Изучая условия службы огнеупоров в печах, надо уметь определять наиболее подходящий вид огнеупоров для того или иного участка кладки печи.

Литература: [2],c.153-197;[4],c.134-174.

4.2. Кладка и строительные элементы печей

Изучая материал данной темы, необходимо ознакомиться со строительными материалами, применяемыми в печестроении (кирпич, бетон, цемент, металлы). Следует уяснить, что бетон нашел широкое применение в строительстве, так как имеет высокую прочность, пригоден для изготовления разнообразных строительных конструкций любого объёма и формы. Применение в строительстве железобетона, являющегося сочетанием бетона и стальной арматуры, позволяет сократь применение дорогостоящих и дефицитных конструкций из металла.

Изучая материал данной темы, надо ознакомиться с основами строительными элементами и знать технику безопасности при сооружении различных металлургических печей.

Литература: [2],c.197-211;[4],c.174-191.

РАЗДЕЛ5.ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГОРЕНИЯ И КОНСТРУКЦИИ ТОПЛИВОСЖИГАЮЩИХ УСТРОЙСТВ.

5.1. Основы теории горения и расчёты горения топлива

Горением называется процесс взаимодействия топлива с окислителем, сопровождающийся  выделением тепла, а иногда и света. Роль окислителя в большинстве случаев выполняет кислород воздуха.

Литература : [2],c.121-132;[3],c.82-98;[4],c.107-114.

5.2. Устройства для сжигания топлива

Устройства для сжигания топлива предназначены для того,чтобы обеспечить превращения химической энергии топлива в тепловую энергию,необходимую для осуществления технологических операций в рабочем пространстве печи.

При проработке материала данной темы необходимо знать,как классифицируются горелки по месту и характеру перемешивания газа с воздухом. Изучая инжекционные горелки, обратите внимание на величину минимальной скорости выхода газовоздушной смеси из наконечника, хорошо разберитесь, что такое оптимальные скорости газовоздушной смеси и воздуха. Максимум внимания уделите зависимости необходимого давления газа перед истечением от теплоты сгорания газа, температуры инжектируемого воздуха и температуры самого газа.

Изучая турбулентные горелки, обратите внимание на принципиальные особенности их работы. Необходимо знать, что представляет собой аэродинамическая характеристика горелки.

Переход к изучению различных конструкций форсунок, укажите функции, выполняемые ими. Рассмотрите особенности работы форсунок низкого и высокого давления.

Необходимо уметь производить выбор горелок и форсунок и определять их основные размеры.

Литература:[2],c.132-153;[3],c.98-119;[4],c.114-133;[5],c.78-101.

РАЗДЕЛ 6.ТОПЛИВО И РАСЧЁТЫ ТОПЛИВА.

6.1. Общая характеристика топлива.

Металлургическая промышленность потребляет большое количество топлива, поэтому для развитии металлургии необходимо соответствующее развитие топливной промышленности. От выбора топлива и способа его сжигания зависит экономичность работы печи. Характеризуя различные виды металлургического топлива, нужно обратить внимание на химсостав и физические свойства таких видов топлива, как природный, коксовый и доменный газы, мазут и кокс.

Основной величиной, характеризующей качество топлива, является его теплота сгорания – количество тепла, которое выделяется при полном сгорании 1 кг твёрдого или жидкого топлива, или 1 м3 газообразного топлива.

Надо отчётливо усвоить различие между низшей и высшей теплотой сгорания и уметь производить расчёт теплоты сгорания.

Рассмотрим примеры расчёта низшей теплоты сгорания топлива.

ПРИМЕР 5. Определите низшую теплоту сгорания мазута следующего состава: Ср=86,5%; Нр=10,5%; Nр=0,3%; Ор=0,3%; Sр=0,3%; Wр=1,8%; Ар=0,3%.

Решение

Низшую теплоту сгорания определяем по формуле Д. И. Менделеева QНР=339,1Ср+1256Нр-108,86Ор-Sр-25Wр+9Нр, кДж/кг   (4)

QНР=339,1∙86,5+1256∙10,5-108,860,3-0,3-251,8+9∙10,5=

=40112,65 кДж/кг.

ПРИМЕР 6. Определите низшую теплоту сгорания природного газа следующего состава: СН4=93,5%; С2Н6=4,0%; С3Н8=1%; С4Н10=0,5%; С5Н12=0,5%; СО2=0,1%; N2=0,4%.

Решение

Низшую теплоту сгорания топлива определим по формуле

QНР=QНСН4Р∙СН4+QНС2Н6Р∙С2Н6+QНС3Н8Р∙С3Н8+QНС4Н10Р∙С4Н10+QНС5Н12Р∙С5Н12 мДж/м3,

где QНСН4Р, QНС2Н6Р, QНС3Н8Р, QНС4Н10Р, QНС5Н12Р - низшая теплота сгорания газа, соответственно СН4, С2Н6, С3Н8, С4Н10, С5Н12 определяется по приложению 6 данного методического пособия. Так QНСН4Р=35,7МДжм3и т.д.

QНР=35,7∙93,5100+63,5∙4100+91,1∙1100+118,6∙0,5100+146,1∙0,5100=38,14МДжм3.

Можно расчёт представить в следующем виде:

QНР=0,357∙93,5+0,635∙4+0,911∙1+1,186∙0,5+1,461∙0,5=38,14МДжм3.

ПРИМЕР 7. Определите низшую теплоту сгорания 1 кг смеси состоящей из 75% природного газа (состав газа принимаем из примера 6) и 25% мазута (состав мазута принимаем из примера 5).

Решение

- Определяем низшую теплоту сгорания газообразного топлива

QНР=38,14МДжм3  (см. пример 6),

- Определяем плотность газа

ρ =16СН4+30С2Н6+44С3Н8+58С4Н10+72С5Н12+44СО2+28N222,4∙100=

=16∙93.5+30∙4+44∙1+58∙0.5+72∙0.5+44∙0.1+28∙0.422.4∙100=0.78кгм3.

- Определяем теплоту сгорания 1 кг газа

QНР(m)= QНРρ=38,140,78=48,89 МДж/кг.

- Определяем низшую теплоту сгорания мазута

QНмазР=40,11МДжкг.см.пример 5.

- Определяем низшую теплоту сгорания 1 кг смеси

QНсмР=0,75QНР(m)+0,25QНмазР=0,75∙48,89+0,25∙40,11=46,68МДжкг.

ПРИМЕР 8. Определите низшую теплоту сгорания топлива, состоящего из 60% природного газа (состав газа примем из примера 6) и 40% доменного газа следующего состава:СО2=10,3%, СО=27,5%, Н2=2,41%, N2=56,1%, СН4=0,09%, Н2О=3,6%.

Решение

Данную задачу можно решить двумя способами

I способ

Определяем состав смешанного газа

СН4=0,6СН4пр.г+0,4СН4д.г=0,6∙93,5+0,4∙0,09=56,13%,

С2Н6=0,6С2Н6пр.г=0,6∙4=2,4%,

С3Н8=0,6С3Н8пр.г=0,6∙1=0,6%,

С4Н10=0,6С4Н10пр.г=0,6∙0,5=0,3%,

С5Н12=0,6С5Н12пр.г=0,6∙0,5=0,3%,

СО2=0,6СО2пр.г+0,4СО2д.г=0,6∙0,1+0,4∙10,3=4,18%,

N2=0.6N2пр.г+0,4N2д.г=0,6∙0,4+0,4∙56,1=22,68%,

СО=0,4СОд.г=0,4∙27,5=11%,

Н2=0,4Н2д.г=0,4∙2,41=0,96%,

Н2О=0,4Н2Од.г=0,4∙3,6=1,4%,

Зная состав смешанного газа, можно определить низшую теплоту сгорания смеси, используя приложение 6 данного методического пособия. Внимательно рассмотрите пример 6.

QНР=QНСН4Р∙СН4+QНС2Н6Р∙С2Н6+QНС3Н8Р∙С3Н8+QНС4Н10Р∙С4Н10+QНС5Н12Р∙С5Н12+

+QНСОР∙CO+QНН2Р∙Н2=0,357∙56,13+0,635∙2,4+0,911∙0,6+1,186∙0,3+1,461х

х0,3+0,126∙11+0,108∙0,96=24,38 мДж/м3,

2 способ

Определяем низшую теплоту сгорания природного газа

QНпр.гР=38,14МДжм3  (см. пример 6),

Определяем низшую теплоту сгорания доменного газа

QНд.гР=QНСОР∙СО+QНН2Р∙Н2+QНСН4Р=0,126∙27,5+0,108∙2,41+0,357∙0,09=3,75МДжм3,

Определяем низшую теплоту сгорания смеси

QНР=0,6∙QНпр.гР+0,4QНд.гР=0,6∙38,14+0,4∙3,75=24,38МДжм3,

Литература: [2],с.110-121;[4],с.96-106.

6.2. Расчёты горения топлива.

Целью расчёта горения является определение расхода воздуха, количества и состава продуктов горения и температуры горения.

Рассмотрим пример расчёта горения газообразного топлива и мазута.

ПРИМЕР 9. Определите теоретически необходимое и действительное количество воздуха, количество и состав продуктов сгорания, калориметрическую температуру горения газообразного топлива следующего состава:

СН4=95%, С2Н6=0,7%,  С3Н8=0,4%, С4Н10=0,2%, С5Н12=0,03%, СО2=0,05%, N2=3,62%

Коэффициент расхода воздуха n=1,1.

Решение

Таблица 1

Состав топлива, %

| СН4 | С2Н6 | С3Н8 | С4Н10 | С5Н12 | СО2 | N2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,03 | 0,05 | 3,62 |

- Определяем теоретически необходимое и  действительное количество воздуха.

Таблица 2

Расчёт теоретически необходимого и действительного количества воздуха для сгорания 100 м3 топлива

| Состав топлива | Содержание м3(%) | Химические реакции горения |  | О2, м3 |  | N2,м3 | Всего воздуха, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СН4 | 95 | СН4+2О2=СО2+2Н2О |  | 190 |  |  |  |
| С2Н6 | 0,7 | С2Н6+3,5О2=2СО2+3Н2О |  | 2,45 |  |  |  |
| С3Н8 | 0,4 | С3Н8+5О2=3СО2+4Н2О |  | 2,00 |  |  |  |
| С4H10 C5H12 CO2 N2 | 0,2 0,03 0,05 3,62 | C4H10+6,5O2=4CO2+5H2O C5H12+8O2=5CO2+6H2O - - |  | 1,30 0,24 - - |  | 195,99×3,762 |  |
| ∑ | 100 | Расчет при n=1 |  | 195,99 |  | 737,31 | 933,30 |
|  |  | Расчет при n=1,1 |  | 215,58 |  | 811,04 | 1026,62 |
|  |  |  | % |  | 21 | 79 | 100 |

Для сгорания 1 м3 топлива требуется следующее количество воздуха:

Lдв=1026,62100=10,26 м3/м3

Пояснение к таблице 2

В графе 1 указан состав топлива

В графе 2 цифры 95;0,7;0,4 и т.д. показывают содержание простых газов в м3 на 100 м3 топлива (газовой смеси); численно они равны процентному составу.

В графе 3 даны химические реакции горения. В реакциях горения коэффициент у сжигаемого газа должен быть равен единице, в противном случае неизбежны ошибки при определении количества кислорода (О2) и продуктов сгорания.

В графе 4 определяется кислород (О2). Цифра 190 получена при умножении 95 на 2,т.е. 95×2=190 м3. Поясним это.

Полное сгорание метана (СH4) характеризуется реакцией C2H4+2O2=CO2+2H2O, из которой следует, что для сжигания 1 кмоль СH4 требуется 2 кмоль О2. На объем 1 кмоль любого газа одинаков для всех законов и при нормальных условиях равен 22,4 м3; следовательно, для сжигания 1 м3 CH4 требуется 2 м3 О2. В рассматриваемом примере в 1 м3 газа содержится 0,95 м3 CH4, для сжигания которого потребуется 0,95×2=1,9 м3 О2. В табличной форме мы производим расчет для 100 м3 топлива, значит в 100 м3 топлива содержится 95 м3 CH4, для сжигания которого потребуется 95×2=190 м3 О2.

Полное сгорания этана (С2H6) характеризуется реакцией C2H6+3,5O2=2CO2+3H2O, из которой следует, что для сжигания 1 кмоль С2H6 требуется 3,5 м3 О2.Аналогично определяется кислород для сжигания С3H8,C4H10,C5H12,т.е. соответственно 2,00 м3; 1,3 м3; 0,24 м3.

Складывая все эти цифры по вертикали, получаем цифру 195,99, т.е. 190+2,45+2,00+1,30+0,24=195,99 м3.

В графе 5 определяется азот (N2). Воздух состоит из 21% О2 и 79% N2. Азота больше чем кислорода в 79:21=3,762 раза. Поэтому общее количество О2 при n=1 умножаем на 3,762 и получаем 195,99×3,762=737,31 м3.

В графе 6 определяется суммарное количество О2 и N2, т.е. 195,99+737,31=933,30 м3.

Так был определен расчет теоретически необходимого количества воздуха (n=1).

Затем производим расчет действительно необходимого количества воздуха (n=1,1).

Расчет при n=1,1

Расчет О2. Умножаем числовое значение кислорода при n=1 на 1,1, т.е. 195,99×1,1=215,58м3.

Расчет N2. Умножаем числовое значение азота при n=1 на 1,1, т.е. 737,31×1,1=811,04 м3.

Расчет всего воздуха

Складываем числовое значение О2 и N2 и получаем 1026,62, т.е. 215,58+811,04=1026,62 м3.

2. Определяем количество и состав продуктов сгорания.

Таблица 3

Расчет количества и состава продуктов сгорания при 100 м3 топлива.

| Состав топлива | Содержание м3 (%) | Химические реакции горения |  | CO2, м3 | H2O, м3 | O2, м3 | N2, м3 | Всего продуктов горения, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| СH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 CO2 N2 | 95 0,7 0,4 0,2 0,03 0,05 3,63 | CH4+O2=CO2=H2O C2H6+3,5O2=2CO2+3H2O C3H8+5O2=3CO2+4H2O C4H10+6,5O2=4CO2+5H2O C5H12+8O2=5CO2+6H2O - - |  | 95 1,4 1,2 0,8 0,15 0,05 - | 190 2,1 1,6 1,0 0,18 - - |  |  |  |
| ∑ | 100 | Расчет при n=1 |  | 98,60 | 194,88 | - | 740,93 | 1034,41 |
|  |  | Расчет при n=1,1 |  | 98,60 | 194,88 | 19,59 | 814,66 | 1127,72 |
|  |  |  | % | 8,75 | 17,29 | 1,73 | 72,23 | 100 |

При горении 1 м3 топлива образуется следующие количество продуктов сгорания:

Vпр.сг=1127,73100=11,27 м3/м3

Расчет при n=1

Расчет CO2, H2O.

Эти компоненты получаются из химических реакций горения.

В графе 4 определяется СО2. Разберем химическую реакцию горения CH4

CH4+2O2=CO2+2H2O

При горении 1 кмоль CH4 образуется 1 кмоль СО2, но объем 1 кмоль любого газа одинаков для всех газов и при нормальных условиях равен 22,4 м3, следовательно, при сжигании 1 м3 CH4 образуется 1 м3 СО2.В рассматриваемом примере в 1 м3 газа содержит 0,95 м3 CH4, при сжигании которого получается 0,95×1=0,95 м3 СО2. В таблице 3 производим расчет для 100 м3 топлива содержится 95 м3 CH4, при сжигании которого получается 95×1=95 м3 СО2.

Аналогично определяется CO2 при полном сгорании C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, т.е. получаются цифры соответственно 1,4; 1,2; 0,8; 0,15.

Складывая все цифры по вертикали и учтя СО2, который содержится в топливе (СО2=0,05 м3, см.табл.3), получаем СО2 в продуктах сгорания при n=1, т.е. 95+1,4+1,2+0,8+0,15+0,05=98,60 м3.

В графе 5 определяется H2O. При полном сгорании 1 м3 CH4 образуется 2 м3 Н2О, а при полном сжигании 95 м3 СН4 образуется 190 м3 Н2О, т.е. 95×2=190 м3 Н2О.

Аналогично производится расчет Н2О при полном горении С2Н6, С3Н8, С4Н10, С5Н12.

Складывая все цифры по вертикали, получаем Н2О при n=1, т.е. 190+2,1+1,6+1,0++0,18=194,88 м3.

В графе 6 определяется кислород (О2). При n=1 кислород в продуктах сгорания отсутствует.

В графе 7 определяется азот (N2). Азот получается суммированием теоретически необходимого количества азота из воздуха (737,31 м3, см.табл.2) и количества азота, которое содержится в топливе (3,62 м3), т.е.737,31+3,62=740,93 м3.

Складывая все цифры горизонтальной строки, узнаем, сколько всего образуется продуктов сгорания при n=1, т.е. 98,60+194,88+740,93=1034,41 м3.

Так был выполнен расчет продуктов сгорания при n=1.

Теперь определим количество продуктов сгорания при n>1 (в рассматриваемом примере n=1,1).

Расчет при n=1,1

Расчет СО2 и Н2О.

Числовые значения этих компонентов остаются такими же, какие и были при n=1, т.е. соответственно 98,60 м3, 194,88 м3.

Расчет О2. Кислород определяется действием вычитания. От кислорода при n=1,1 (215,58 м3,см.табл.2) отнимается кислород при n=1(195,99 м3,см.табл.2), т.е. 215,58-195,99=19,59 м3.

Расчет N2. Азот получается суммированием действительно необходимого количества азота при n=1,1 (811,04 м3,см.табл.2) и количества азота, которое содержится в топливе (3,62 м3), т.е. 811,04+3,62=814,66 м3.

Складывая все цифры горизонтальной строки, узнаем, сколько всего образуется продуктов сгорания при n=1,1, т.е. 98,60+194,88+19,59+814,66=1127,73 м3.

Расчет процентного содержания продуктов горения:

CO2=98,691127,73×100=8,75%

Н2О=194,881127,73×100=17,29%

O2=19,591127,73×100=1,73%

N2=814,661127,73×100=72,23%

Сумма равна 100%.

3. Расчет калориметрической температуры горения

Таблица 4

Состав продуктов сгорания, %

| СО2 | Н2О | О2 | N2 | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,75 | 17,29 | 1,73 | 72,23 | 100 |

3.1. Определяем низшую теплоту сгорания топлива

QHP=QHCH4P×CH4+QHC2H6P×C2H6+QHC3H8P×C3H8+QHC4H10P×C4H10+QHC5H12P×C5H12=

=0,357×95+0,635×0,7+0,911×0,4+1,186×0,2+1,461×0,03=34,98 МДж/м3.

3.2. Определяем начальную энтальпию

io=QHPVпр.сг=3498011,27=3103,81 кДж/м3

3.3. Определяем калориметрическую температуру горения.

Задаемся t`k=1800⁰C (T`k=2073 K).

iCO2=0,0375×4360,67 =381,55

iH2O=0,1729×3429,90 =593,02

iO2=0,0173×2800,48   =48,44

iN2=0,7223×2646,74   =1911,74

itk`=2934,75 кДж/м3

Задаемся  tk”= 19000C (Tk”=2173 K)

iCO2=0,0875*4634,76=405,54

iH2O=0,1729*3657,85=632,44

iO2=0,0173*2971,30=51,40

iN2=0,7223*2808,22=2028,37

itk”=3117,75кДж/м3

Калориметрическая температура горения определяется по формуле :

tk = tk’ + i0-itk'itk"-itk' *100, 0C                                                                (5)

tk=1800 + 3103,81-2934,753117,75-2934,75 * 100 = 1892 0C (Tk=2165 K)

Пояснения к расчету калориметрической температуры горения.

В таблице 4 указан процентный состав продуктов сгорания, который был рассчитан в пункте 2     (см. табл. 3).

Для расчета низшей теплоты сгорания изучите материал по учебнику [2], c. 112-114 или [4], с. 97-98 и разберите числовой пример 6 данного методического пособия.

Для  определения начальной энтальпии ( i0 )  низшая теплота сгорания топлива (QHP) должна быть выражена в кДж/м3. Объем продуктов сгорания был рассчитан в пункте 2 (см. расчет после табл. 3), т.е. Vпр.сг.=11,27м3/м3.

Для определения калориметрической температуры надо задаться температурой              tk’,0C (Tk’, K). Для данного примера принята tk’=18000C (Tk’=2073 K) и при этой температуре определяется iCO2 , iH2O , iO2 , iN2 .

Определяем iCO2. Цифра 0,0875 получена при делении процентного содержания СО2 в продуктах сгорания (см.табл.4) на 100, т.е. 8,75:100=0,0875.

Цифра 4360,67 соответствует энтальпии СО2 при Тк’= 20730К (см.приложение 7 данного методического пособия).

Умножая 0,0875 на 4360,67,получаем 381,55 кДж/м3.

Определяем iH2O

Цифра 0,1729 получена при делении процентного содержания (см.табл. 4) на 100, т.е.  17,29:100=0,1729.

Цифра 3429,90 соответствует энтальпии Н2О при Тк’=2073 К (см.прилож.7 данного методического пособия).

Умножая  0,1729 на  3429,90, получаем 593,02 кДж/м3.

Аналогично определяется iO2 , iN2 ,т.е. 48,44 кДж/м3 и 1911,74 кДж/м3.

Складывая цифры 381,55; 593,02; 48,44; 1911,74, получаем энтальпию продуктов сгорания при tk’ 0C (Tk’ ,K), т.е.  itk'=381,55+593,02+48,44+1911,74=2934,75 кДж/м3.

Сравнивая эту цифру с числовым значением i0 (см.текст i0=3103,81 кДж/м3), видим,  что     i0 > itk'. Необходимо увеличить температура( энтальпия увеличивается с повышением температуры) и при этой температуре определяем энтальпию продуктов сгорания.

Повышаем температуру на 1000С, т.е. определяем энтальпию tk”=19000C ( Tk”=2173 K). Методика расчета аналогична расчету при tk’=18000С (Тк’=2073К).

Получаем itk"=3117,75кДж/м3. Теперь получаем i0<itk". Для правильного расчета  калориметрической  температуры горения должно быть соблюдено условие                         itk'< i0  < itk"  и  tk”- tk’=1000С. Затем по формуле (5) (см.текст) рассчитывается tk, 0C(Тк, К).

ПРИМЕР 10. Определите теоретически необходимое и действительное количество воздуха, количество и состав продуктов сгорания, калориметрическую температуру горения мазута следующего состава: Cp=86,0%; Hp=10%; Np=0,3%; Op=0,5%; Sp=0,4%; Wp=2,3%; Ap=0,5%.

Коэффициент расхода воздуха n=1,11.

Решение.

Состав мазута,%

Таблица 5

| Cp | Hp | Np | Op | Sp | Wp | Ap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | 10 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 2,3 | 0,5 |

1. Определяем теоретически необходимое  и действительное количество воздуха.

Расчет теоретически необходимого и действительного количества воздуха при сгорании 100кг мазута.

Таблица 6.

| Состав мазута | Содержа ние % (к) | Молеку лярная масса | Количе ство, кмоль | Химические реакции горения | O2, кмоль | N2, кмоль | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | кмоль | м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| C H N O S W A | 86 10 0,3 0,5 0,4 2,3 0,5 | 12 2 28 32 32 18 - | 7,19 5,00 0,0107 0,0156 0,0125 0,12 - | C + O2=CO2 H2 + 0,5O2=H2O - - S + O2=SO2 - - | 7,16 2,50 - -0,0156 0,0125 - - | 9,6569x3?762 |  |  |
| Σ | 100 |  | Расчет при n=1 |  | 9,6569 | 36,32 | 45,9769 | 1029,88 |
|  |  |  | Расчет при n=1,11 |  | 10,719 | 40,31 | 51,029 | 1143,04 |
|  |  |  |  | % | 21 | 79 | 100 | 100 |

Для сгорания 1 кг мазута требуется следующее количество воздуха:Lдв =  1143,04100 = 11,43 м3/кг.

Пояснение к таблице 6

В графе 1 указан состав мазута.

В графе 2 цифры 86; 10; 0,3;  0,5 и т.д. показывает содержание компонентов мазута в кг на 100 кг мазута, численно они равны процентному составу.

В графе 3 цифры 12; 2; 28 и т.д. указывают молекулярную массу каждого компонента мазута согласно периодической системы элементов Д. И. Менделеева.

В графе 4 определяется количество кмолей. Цифра 7,16 получена при делении 86 на 12, т.е. 86:12=7,16 кмоль. Цифра 5,00 получена при делении 10 на 2,т.е. 10:2=5 кмоль, и т.д.

В графе 5 даны химические реакции горения. В реакции горения коэффициент  у горючего компонента мазута должен быть равен единице, в противном случае неизбежны ошибки при определении  количества О2 и продуктов сгорания.

В графе 6 определяется кислород (О2). Цифры 7,16 получена при умножении 7,16 на 1, т.е. 7,16х1=7,16 кмоль. Цифра 2,50 получена при умножении 5 на 0,5, т.е. 5х0,5=2,5 кмоль и т.д. Складывая все эти цифры по вертикали  и отнимая кислород, содержащийся в мазуте, получаем цифру 9,6569, т.е. 7,16+2,50+0,0125-0,0156=9,6569.

В графе 7 определяется азот (N2). Воздух состоит из 21% О2 и 79%  N2. Азота больше чем кислорода в 79:21=3,762 раза. Поэтому общее количество О2 при n=1 умножаем на 3,762 и получаем:

9,6569 х  3,762 = 36,32 кмоль.

В графе 8 определяется суммарное количество О2 и N2 в кмолях, т.е.

9,6569 + 36,32 = 45,9769 кмоль.

В графе 9  определяется суммарное количество О2 и N2 в м3. Зная что 1 моль вещества занимает  объем  22,4 м3, получаем

45,9769 х 22,4 = 1029,88 м3.

Так был выполнен расчет теоретически необходимого количества воздуха (n=1). Затем производим расчет действительно необходимого количества воздуха(n=1,11).

Расчет при n=1,11.

Расчет кислорода (О2). Умножаем 9,6569 на 1,11 и получаем 10,719 кмоль.

Расчет азота (N2). Умножаем 36,32 на 1,11 и получаем 40,31 кмоль.

Расчет всего воздуха в кмолях. Складываем 10,719 и 40,31 и получаем 51,029 кмоль.

Расчет всего воздуха в м3: умножаем 51,029 на 22,4 и получаем 1143,04 м3.

2. Определяем количество и состав продуктов горения.

Расчет количества и состава продуктов сгорания при горении 100 кг мазута.

Таблица 7.

| Состав мазута | Содержание %,кг | Молекулярная масса | Количество,кмоль | Химические реакции горения | CO2 кмоль | H2O кмоль | SO2 кмоль | O2 кмоль | N2 кмоль | всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кмоль | м3 |
| C H N O S W A Σ | 86 10 0,3 0,5 0,4 2,3 0,5 | 12 2 28 32 32 18 - | 7,16 5,00 0,0107 0,0156 0,0125 0,12 - | C+O2=CO2 H2+O,5O2=H20 - - S+O2=SO2 - - | 7,16 - - - - - - | - 5 - - - 0,12 - 5,12 5,12 9,55 | - - - - 0,0125 - - 0,0125 0,0125 0,02 | - 1,0621 1,98 | 36,3307 40,3207 75,10 | 48,6232 53,6753 100 | 1089,15 1202,32 100 |
|  | 100 | Расчет при n=1 7,16 Расчнт при n=1,1 7,16 % 13,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

При горении 1 кг мазута образуется следующее количество продуктов сгорания:Vпр.сг = 1202,32100 =12,02 м3/кг

Пояснения к таблице 7.

Расчет при n=1.

Расчет CO2,H2O,SO2.

Эти компоненты получаются исходя из химических реакций горения. Разберем химическую реакцию горения углерода (С):

C+O2=CO2

При горении 1 кмоля С образуется 1 кмоль CO2.

По заданию дано 7,16 кмоль, значит образуется 7,16 кмоль CO2.

Аналогично определяется H20 и SO2.

Расчет O2. Кислород в продуктах сгорания при n=1 отсутствует.

Расчет N2. Азот получается суммированием теоретически необходимого азота из воздуха

( см.табл.6) и азота мазута,т.е.

36,32+0,0107=36,3307 кмоль.

Складывая все цифры горизонтальной строки, получаем всего продуктов сгорания при n=1, т.е.

7,16+5,12+0,0125+36,3307=48,6232 кмоль

Затем кмоли переводим в м3, т.е.

48,6232 *22,4=1089,15 м3.

Расчет при n=1,1.

Расчет CO2, H2O,SO2. Числовые значения этих компонентов остаются такими же, какие были при n=1, т.е. соответственно 7,16 кмоль, 5,12 кмоль, 0,0125 кмоль.

Расчет O2. Кислород определяется действием вычитания. От кислорода при n=1,1 отнимаем кислород при n=1 (см.табл.6), т.е.    10,719 – 9,6569=1,0621 кмоль.

Расчет N2. Азот получается суммированием действительного количества азота из воздуха (см.табл. 6) и азота топлива,т.е.        40,31 + 0,0107=40,3207 кмоль.

Складывая все цифры горизонтальной строки, получаем всего продуктов горения при n=1.11,т.е.

7.16+5.12+0.0125+1.0621+40.3207=53.6753 кмоль.

Затем кмоли переводим в м2,т.е.

53.6753×22.4=1202.32 м2

Расчёт процентного содержания продуктов горения

CO2=7.1653.6753×100=13.35%

H2O=5.1253.6753×100=9.55%

SO2=0.012553.6753×100=0.02%

O2=1.062153.6753×100=1.98%

N2=40.320753.6753×100=75.10%

Сумма равна 100%.

3. Расчет калориметрической температуры горения

Состав продуктов сгорания, % .                                                                                     Таблица 8

| CO2 | H2O | SO2 | O2 | N2 | Ʃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.35 | 9.55 | 0.02 | 1.98 | 75.10 | 100 |

3.1. Определяем низшую теплоту сгорания мазута

Qнр=339.1CP+1256HP-108.86OP-SP-25WP+9HP= =339.1·86+1256·10-108.86·0.5-0.4-252.3+9·10= =39404.22кДжкг=39.40МДжкг

3.2. Определяем начальную энтальпию

i0=QHPVпр.сг=39404.2212.02=3278.22кДжм3

3.3. Определяем калориметрическую температуру горения

Задаёмся tk'=1700°C (Tk'=1973K)  и при этой температуре определяем энтальпию продуктов сгорания

iCO2+SO2=0.1335+0.0002*4087.10=546.44

iH2O=0.0955*3203.05=305.89

iO2=0.0198*2632.09=52,11

iN2=0.7510*2486.28=1867.19

iK'=2771.63кДж/м3

Задаёмся tk''=1800℃ (Tk''=2078K ) и при этой температуре определяем энтальпию продуктов сгорания

iCO2+SO2=0.1335+0.0002*4360.67=984.12

iH2O=0.0955*3429.90=327.55

iO2=0.0198*2800.48=55.44

iN2=0.7510*2646.74=1987.70

itk''=3354.81кДжм3

tk=tk'+i0-itk'itk''-itk'*100=1700+3278.22-2771.633354.81-2771.63*100=1786℃ Tk=2059 K

Пояснение к расчету калориметрической температуры горения

В таблице 8 указан процентный состав продуктов сгорания. Определение низшей теплоты сгорания (Qнр) и начальной энтальпии (i0) не составляет никакой трудности (см.текст).

Труднее определять энтальпию компонентов продуктов сгорания при температуре tk℃ Tk, K

Определяем iCO2+SO2 при tk'=1700℃ Tk'=1973 K

Цифры 0,1335 и 0,0002 получены при делении процентного содержания CO2 и SO2 в продуктах сгорания  (см.табл.8) на 100, т.е.

13,35/100=0,1335 и 0,02/100=0,0002.

Цифре 4087,10 соответствует энтальпии CO2  при Тк'=1973 K (см.пилож.7 данного методического пособия). Умножая сумму (0,1335+0,0002) на 4087,10,получаем  546,44 кДж/м3.

Определяем iH2O. Цифра 0,0955 получена при делении процентного содержания H2O (см.табл.8) на 100, т.е. 9,55/100=0,0955.

Цифра 3203,05 соответствует энтальпии H2O при Tk'=1973 K (см.прилож.7 данного методического пособия).

Умножая 0,0955 на 3203,05 ,получаем 305,89 кДж/м3.

Аналогично определяется iO2 и iN2. Складывая цифры 546,44;305,89;52,11;1867,19, получаем энтальпию продуктов сгорания при tk' (Tk'), т.е.

546,44+305,89+52,11+1867,19=2771,63 кДж/м3

itk'=2771.63.

Сравниваем itk' с числовым значением i0 (см.текст,i0=3278.22 кДж/м3). Видим,что i0>itk' ,значит увеличиваем температуру (энтальпия увеличивается с повышением температуры) и при этой температуре определяем энтальпию продуктов сгорания. Повышаем температуру на 100° ,т.е.определяем энтальпию при tk''=1800℃ (Tk''=2073K). Методика расчёта аналогична расчёту при tk'=1700℃ (Tk'=1973K). Получаем itk''=3354.81 кДж/м3. Для правильного расчёта калориметрической температуры горения должно быть соблюдено условие itk'<i0<itk'' и tk''-tk'=100℃.

Затем определяется tk℃ (см.текст).

Литература: [2],c.121-132;[3],c.82-98;[4],c.107-114.

РАЗДЕЛ 7.УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛА В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПЕЧАХ.

7.1. Теплотехнические основы утилизации тепла отходящих дымовых газов.

Покидающие рабочее пространство печи дымовые газы уносят с собой значительное количество тепла. Чтобы повысить КПД печного агрегата и повысить температуру горения, целесообразно часть тепла отходящих дымовых газов возвратить в печь. Утилизацию тепла отходящих дымовых газов с возвратом тепла в печь осуществляют в теплообменных устройствах регенеративного и рекуперативного типов. Чем больше тепла дымовых газов будет возвращено в печь, тем большая экономия топлива может быть достигнута.

Литература: [2],c.211-214;[4],c.192-193.

7.2. Рекуперативные и регенеративные теплообменники.

Рекуперативные теплообменники работают в условиях стационарного теплового состояния, когда тепло постоянно передается от остывающих дымовых газов к нагревающемуся воздуху (газу) через разделительную стенку.

При изучении материала данной темы надо уяснить, что рекуперативный принцип утилизации тепла отходящих дымовых газов является наиболее прогрессивным и наиболее современным. Рекуператоры обеспечивают постоянную температуру подогрева воздуха или газа, не требуют никаких перекидных устройств. Всё это обеспечивает более ровный ход печи и большую возможность контроля и автоматизации тепловой работы её.

Изучение материала данной темы должно дать учащемуся понятие о работе различных конструкций металлических и керамических рекуператоров. Необходимо уметь производить рекуператоров, уметь определять поверхность нагрева рекуператора.

Поверхность нагрева рекуператора определяется по формуле

F=QвK*∆T  ,   м2,                                                                              (6)

Где Qв-тепло, затрачиваемое на нагрев воздуха, определяется по формуле

Q=Vвiв''-iв' ,      кДжЧ ,                                                                   (7)

Где Vв-расход воздуха, м3/ч ;

iв'',iв'-энтальпия воздуха при конечной (Тв'') и начальной (Тв') температуре , кДж/м3. Определяется по приложению 7 данного методического пособия;

К-коэффициент теплопередачи, кДж/м2К ,определяется по формуле:

-для металлических рекуператоров

К=11αд+1αв                                                                                           (8)

-для керамических рекуператоров

К=11αд+Sλ+1αв                                                                                            (9)

Литература :[2],c.221-238;[3],c.120-156;[4],c.193-207;

Регенераторы предназначены для утилизации тепла отходящих дымовых газов. Сначала через регенератор пропускают сверху вниз дымовые газы, а затем в обратном направлении воздух или газообразное топливо. Регенеративные теплообменники применяют в настоящее время на высокотемпературных печах. Необходимо изучить виды регенеративных насадок, уяснить себе, в каких регенераторах предпочтительнее применять тот или иной вид насадок и уметь производить расчёт регенератора. Надо знать, что тепло, затраченное на нагрев воздуха в регенераторе, определяется по формуле

Q=Vвiв''-iв'*τв , кДж ,                                          (10)

Где Vв-расход воздуха,м3/ч;

iв'' и   iв' -энтальпия воздуха при конечной и начальной температуре, кДж/м3. Определяется по приложению 7 данного методического пособия;

τв-длительность воздушного периода,ч.

Литература :[2],c.215-221;[3],c.156-169;[4],c.207-217;[5],c.124-136.

7.3 Котлы-утилизаторы

Котлы-утилизаторы рационально применяют в тех случаях, когда тепло нельзя (или нецеле-сообразно) утилизировать, отнимая его у дыма и возвращая его обратно в рабочее пространство печи. На заводах черной металлургии котлы-утилизаторы устанавливают за мартеновскими печами и кислородными конвертерами. Необходимо разобрать основные конструкции котлов-утилизаторов, знать их устройство и работу.

Литература: [2 ], c.238-248;[3], c. I69-I80; [4], с. 213-216; [5], c. 135-145.

7.4.Охлаждение печей.

Назначение охлаждения металлургических печей. Водяное охлаждение элементов конструкции печей, его особенности. Испарительное охлаждение. Преимущества испарительного охлаждения печей в сравнении с водяным охлаждением.

Учащиеся должны знать сущность водяного и испарительного охлаждения печей.

Литература: [2], с.256-292; [4], c.297-30I.?

7.5.Очистка дымовых газов.

При изучении материала данной темы обратите внимание на способы очистки газов, на классификацию и конструкции очистных установок.

Литература: [2], с.256-292; [4], c.297-30I.

РАЗДЕЛ 8.МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ПЕЧИ И КОНВЕРТЕРЫ.

8.1. Классификация и общая характеристика работы печей.

В современных металлургических печах определяющими являются процессы теплообмена, поэтому следует стремиться к созданию таких условий, при которых в печи достигается наибольший тепловой поток к поверхности материала и полное усвоение им этого потока.

Изучение начните с устройства и работы плавильных и нагревательных печей. Важнейшим элементом печи является рабочее пространство. Все остальные элементы печи должны обеспечить наилучшие условия для протекания теплотехнических процессов в рабочем пространстве печи. Поэтому, знакомясь с тепловой работой печей, необходимо большое внимание уделить изучению рабочего пространства печи, в котором совершаются все тепловые процессы. Очень важным является анализ факторов, влияющих на производительность печи и удельный расход топлива.

Необходимо знать классификацию печей по технологическим и конструктивным признакам, принципу тепловыделения.

Литература: [2], с.292-303;[4], с.217-227

8.2. Топливные печи, конвертеры, электрические печи.

В этой теме даны конструкции печей различного назначения. Она связана с рассмотренными ранее теоретическими основами процессов, протекающих в печи.

Тщательно изучая конструкции печей, необходимо ясно представлять себе особенности каждого типа, принцип работы, средние и лучшие технико-экономические показатели работы печей, достигнутые на заводах черной металлургии.

Литература: [ 2 ], с.303-325; 334-403;[ 4 ], с. 227-247,252-301.

. Особое внимание надо обратить на устройство, работу, а также технико-экономические

показатели работы конвертеров.

Литература:[ 2 ], с. 325-334; [4], c.247-252.

Рассмотрите устройство и работу электрических печей, а также их технико-экономические показатели.

Литература: [ 2 ], с. 404-463; [ 4 ], c. 302-346.

8.3. Техническое обслуживание и ремонт печей.

При изучении материала данной темы необходимо знать, что

в последние годы существенно улучшена технология и организация ремонта печей заводов черной металлургии. Широкое применение, особенно при капитальных ремонтах печей, получили индустриальные методы.

Улучшен также уход за печами в процессе их эксплуатации. Все вместе взятое дало возможность значительно сократить продолжительность ремонтов, улучшить их качество и повысить производительность печей.

Изучая материал данной темы надо обратить внимание на такие вопросы, как пуск и разогрев печей, эксплуатация печей и уход за ними, ремонт печей, техника безопасности при эксплуатации различных металлургических печей.

Литература: [2], c, 463-471; [4], с. 347-354.

4.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы металлургической теплотехники».

| Раздел,тема | Количество учебных часов |  |  |  | Время на самостоятельную работу учащихся, ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | В том числе |  |  |
|  | для дневной формы | для заочной формы | на обзорные занятия | На ЛПЗ |  |
| Введение Раздел1.Основы механики печных газов. 1.1.Статика газов. 1.2.Динамика газов. Раздел2.Основы теплопередачи. 2.1.Общая характеристика. 2.2.Теплопроводность. 2.3.Конвективный теплообмен. 2.4.Теплообмен излучением. Раздел3.Нагрев металла. 3.1.Окисление и обезуглероживание металла. 3.2.Основы рациональной технологии нагрева металла. 3.3.Расчёт нагрева металла. Раздел4.Материалы и строительные элементы печей. Раздел5.Основы теории горения и конструкции топливосжигающих устройств. 5.1.Основы теории горения. 5.2.Устройства для сжигания топлива. Раздел6.Топливо и расчёты топлива. 6.1.Общая характеристика топлива 6.2.Расчёты горения топлива. Обязательная контрольная работа №1. Раздел7.Утилизация тепла в металлургических печах. 7.1.Теплотехнические основы утилизации теплаотходящих дымовых газов. 7.2.Рекуперативные и регенеративные теплообменники. 7.3.Котлы-утилизаторы. 7.4.Охлаждение печей. 7.5.Очистка дымовых газов. Раздел8.Металлургические печи и конвертеры. 8.1.Классификация и общая характеристика работы печей. 8.2.Топливные печи, конвертеры, электрические печи. Обязательная контрольная работа№2. 8.3.Техническое обслуживание и ремонт печей. Курсовой проект. | 2 12 2 10 18 2 6 4 6 8 2 2 4 10 6 2 4 8 1 6 1 12 2 4 2 2 2 22 8 11 1 2 20 | 4 4 4 2 2 4 4 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 | 2 2 2 2 | 8 14 4 8 4 4 8 20 |

5.ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ.

5.1.ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.

|  |  | ПОСЛЕДНЯЯ ЦИФРА НОМЕРА КНИЖКИ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩЕГОСЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ЦИФРА НОМЕРА КНИЖКИ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩЕГОСЯ | 0 | 1,73, 1461 1491, 1521 | 2,74, 1462 1492, 1522 | 3,75, 1463 1493, 1523 | 4,76, 1464 1494, 1524 | 5,77 1465 1495, 1525 | 6,78, 1466 1496, 1526 | 7,79, 1467 1497, 1527 | 8,80, 1471 1501, 1531 | 9,81, 1472 1502, 1532, | 10,82, 1473, 1503, 1533 |
|  | 1 | 11,83, 1474, 1504, 1534 | 12,84, 1475, 1505, 1535 | 13,85, 1476, 1506, 1536 | 14,86, 1477, 1507, 1537 | 15,87, 1481, 1511, 1541 | 16,88, 1482, 1512, 1542 | 17,89, 1483, 1513, 1543 | 18,90, 1484, 1514, 1544 | 19,91, 1485, 1515, 1545 | 20,92, 1486, 1516, 1546 |
|  | 2 | 21,93, 1487, 1517, 1547 | 22,94, 1551, 1581, 1611 | 23,95, 1552, 1582, 1612 | 24,96, 1553, 1583, 1613 | 25,97, 1554, 1584, 1614 | 26,98, 1555, 1585, 1615 | 27,99, 1556, 1586, 1616 | 28,100, 1557, 1587, 1617 | 29,101, 1561, 1591, 1621 | 30,102, 1562, 1592, 1622 |
|  | 3 | 31,103, 1563, 1593, 1623 | 32,104, 1564, 1594, 1624 | 33,105, 1565, 1595, 1625 | 34,106, 1566, 1596, 1626 | 35,107, 1567, 1597, 1627 | 36,108, 1571, 1601, 1631 | 37,109, 1572, 1602, 1632 | 38,110, 1573, 1603, 1633 | 39,110, 1574, 1604, 1634 | 40,111, 1575, 1605, 1635 |
|  | 4 | 41,112, 1576, 1606, 1636 | 42,113, 1577, 1607, 1637 | 43,114, 1461 1492, 1523 | 44,115, 1464, 1495, 1526 | 45,116, 1467, 1491, 1522 | 46,117, 1463, 1494, 1525 | 47,118, 1466, 1497, 1521 | 48,119, 1462, 1493, 1524 | 49,120, 1465, 1496, 1527 | 50,121, 1471, 1502, 1533 |
|  | 5 | 51,122, 1474, 1505, 1536 | 52,123, 1477, 1501, 1532 | 53,124, 1473, 1504, 1535 | 54,125, 1476, 1507, 1531 | 55,126, 1472, 1503, 1534 | 56,127, 1485, 1516, 1547 | 57,128, 1481, 1512, 1543 | 58,129, 1484, 1515, 1546 | 59,130, 1487, 1511, 1542 | 60,131, 1483, 1514, 1545 |
|  | 6 | 61,132, 1486, 1517, 1541 | 62,133, 1482, 1513, 1544 | 63,134, 1555, 1586, 1617 | 64,135, 1551, 1582, 1613 | 65,136, 1554, 1585, 1616 | 66,137, 1555, 1586, 1617 | 67,138, 1551, 1582, 1613 | 68,139, 1554, 1585, 1616 | 69,140, 1557, 1581, 1612 | 70,141, 1563, 1594, 1625 |
|  | 7 | 71,142, 1566, 1597, 1621 | 72,143, 1562, 1593, 1624 | 1,144, 1565, 1596, 1627 | 2,145, 1561, 1592, 1623 | 3,74, 1564, 1595, 1626 | 4,75, 1567, 1591, 1622 | 5,76, 1573, 1604, 1635 | 6,77, 1576, 1607, 1631 | 7,78, 1572, 1603, 1634 | 8,79, 1575, 1606, 1637 |
|  | 8 | 9,80, 1571, 1602, 1633 | 10,81, 1574, 1605, 1636 | 11,82, 1577, 1601, 1632 | 12,83, 1463, 1494, 1525 | 13,84, 1466, 1497, 1521 | 14,85, 1462, 1493, 1524 | 15,86, 1465, 1496, 1527 | 16,87, 1461, 1492, 1523 | 17,88 1464, 1495, 1526 | 18,89, 1467, 1491, 1522 |
|  | 9 | 19,90, 1473, 1504, 1535 | 20,91 1476, 1507, 1531 | 21,92, 1472, 1503, 1534 | 22,93, 1475, 1506, 1537 | 23,94, 1471, 1502, 1533 | 24,95, 1474, 1505, 1536 | 25,96, 1477, 1501, 1532 | 26,97, 1483, 1514, 1545 | 27,98, 1486, 1517, 1541 | 28,99, 1482, 1513, 1544 |

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА.

I. Роль печей в современном развитии металлургического производства.

2.Рассмотрите основные элементы теории подобия.

3.Рассмотрите основные свойства жидкостей и газов.

4.Напишите ,что представляет собой ламинарный и турбулентный режимы движения. Выполните эпюру распределения скоростей при  этих режимах движения.

5.Приведите и поясните формулу критерия Рейнольдса   и укажите его физический смысл.

6.Напишите, что представляет собой геометрический и статический напоры и как они определяются.

7.Напишите, что представляет собой динамический напор и как он определяется.

8.Напишите, что представляют собой потери энергии на трение и как они определяются.

9.Напишите, что представляют собой потери энергии на местные сопротивления и как они определяются.

10.Приведите уравнение Бернулли для идеальных и реальных газов и поясните его.

11.Приведите уравнение сплошности и поясните его.

12.Рассмотрите применение уравнения Бернулли для расчета дымовой трубы.

13.Общие сведения о сверхзвуковом движении газов. Рассмотрите сверхзвуковое движение газа по трубе переменного сечения.

14.Изобразите схему сопла Лаваля. поясните его устройство и работу.

15.Укажите причины движения газов в печах. Охарактеризуйте свободное и вынужденное движение газов.

16.Изобразите схему и дайте характеристику свободной струи.

17.Изобразите схему и дайте характеристику частично ограниченных струй.

18.Что называется теплопроводностью? Закон теплопроводности Фурье.

19.Что называется конвекцией? Закон теплоотдачи Ньютона.

20.Физический смысл коэффициента теплопроводности, теплоотдачи и теплопередачи. Что представляет собой тепловое сопротивление?

21.Напишите, что представляет собой коэффициент температуропроводности; его физический смысл.

22.Объясните передачу тепла теплопроводностью через плоскую однослойную стенку.

23.Объясните передачу тепла теплопроводностью через плоскую многослойную стенку.

24.Объясните передачу тепла теплопроводностью через однослойную цилиндрическую стенку.

25.Объясните передачу тепла теплопроводностью через многослойную цилиндрическую стенку.

26.Объясните передачу тепла от более нагретого газа   к менее нагретому через плоскую однослойную стенку.

27.Объясните передачу тепла от более нагретого газа к менее нагретому через плоскую многослойную стенку.

28.Охарактеризуйте теплопроводность при нестационарном состоянии.

29.Рассмотрите физические основы теплообмена конвекцией.

30.Рассмотрите применение теории подобия к изучению теплообмена конвекцией.

31.Рассмотрите физические основы теплообмена излучением. Дайте определение абсолютно белым ,абсолютно черным и серым телам.

32.Сформулируйте и объясните закон Планка.

33.Сформулируйте и объясните закон Стефана-Больцмана.

34.Рассмотрите зависимость излучения от температуры для
серых тел.

35.Сформулируйте и объясните закон Ламберта.

36.Сформулируйте и объясните закон квадратов расстояний

37.Напишите, что представляют собой угловые коэффициенты и какими соотношениями они связаны между собой.

38.Рассмотрите теплообмен излучением между серыми поверхностями, образующими замкнутую систему.

39.Рассмотрите теплообмен излучением между излучающим газом и стенками.

40.Рассмотрите теплообмен в замкнутой системе из двух поверхностей, разделенных ослабляющей средой (серый газ).

41.Опишите совместный теплообмен излучением и конвекцией.

42.Укажите причины, вызывающие окисление металла и рассмотрите факторы, влияющие на окисление.

43.Укажите пути уменьшения окисления металла в существующих печах.

44.Укажите причины, вызывающие обезуглероживание металла.

45.Опишите меры борьбы с обезуглероживанием металла.

46.Напишите, что понимают под температурой нагрева, и укажите факторы, от которых она зависит.

47. Напишите, что понимают под равномерностью нагрева, и укажите ее значение.

48. Укажите факторы, от которых зависит режим нагрева сталей.

49. Что понимают под скоростью нагрева? Опишите элементы режима нагрева, которые определяют исходя из допустимой скорости нагрева.

50. Дайте характеристику многоступенчатого режима нагрева металла и приведите температурную диаграмму нагрева.

51. Влияние расположения заготовок в печи на скорость нагрева.

52. Рассмотрите критерии, по которым определяется время нагрева массивных тел.

53. Как определяют время нагрева массивных тел при постоянной температуре печи?

54. Как определяют время нагрева тонких тел при постоянной температуре печи?

55. Поясните сущность скоростного нагрева металла и укажите факторы, влияющие на его обеспечение.

56.Приведите основную классификацию топлива и его химический состав.

57.Что называется низшей и высшей теплотой сгорания? Рассмотрите методику их расчета для твердого (жидкого) топлива

58.Поясните методику расчета теплоты сгорания газообразного топлива. Приведите основные расчетные формулы теплоты его сгорания природного газа (для примера взять любое месторождение), коксового и доменного газа.

59.Что называется горением? Рассмотрите гомогенное и гетерогенное горение.

60.Охарактеризуйте процесс воспламенения.

61.Рассмотрите кинетическое горение газообразного топлива.

62.Рассмотрите диффузионное горение газообразного топлива.

63.Рассмотрите горение жидкого топлива и приведите характеристику процессов, из которых складывается комплексный процесс горения жидкого топлива.

64.Рассмотрите горение твердого топлива и приведите характеристику процессов, из которых складывается этот процесс.

65.Опишите методику расчета расхода воздуха для горения газообразного топлива.

66.Опишите методику расчета расхода воздуха для горения жидкого топлива.

67.Опишите методику расчета количества и состава продуктов горения газообразного топлива.

68.Опишите методику расчета количества и состава продуктов горения жидкого топлива.

69.Что называется коэффициентом расхода воздуха и какое значение он имеет для процесса горения топлива?

70. Дайте определение калориметрической температуры горения и укажите, какие факторы влияют на ее величину.

71.Укажите общие принципы выбора рациональных методов сжигания топлива в печах.

72.Укажите основные классификационные признаки горелок.

73.Изобразите схему инжекционной горелки и опишите ее устройство и работу.

74.Изобразите схему горелки типа "труба в трубе" и опишите ее устройство и работу.

75.Изобразите схему турбулентной горелки и опишите ее устройство и работу.

76.Изобразите схему горелки с регулируемой длиной пламени и поясните её устройство и работу.

77.Изобразите схему плоскопламенной горелки и опешите ее устройство и работу.

78.Укажите основные классификационные признаки форсунок.

79.Изобразите схему форсунки низкого давления и опишите ее устройство и работу.

80. Изобразите схему форсунки высокого давления и опишите ее устройство и работу.

81. Приведите схему газо-мазутной горелки с осевым подводом газа и мазута и объясните ее устройство и работу.

82. Приведите схему газо-мазутной горелки с разобщенным подводом газа и мазута, объясните ее устройство и работу.

83. Приведите схемы наиболее распространенных типов радиальных труб, укажите их назначение и устройство.

84. Дайте определение огнеупорных изделий. Какие требования предъявляются к ним?

85.Что лежит в основе классификации огнеупоров? Приведите классификацию огнеупоров по различным признакам.

86.Основные физические свойства огнеупорных материалов.

87.Основные рабочие свойства огнеупорных материалов.

88.Укажите свойства, область применения и технологию производства динасовых огнеупоров.

89.Свойства, область применения и технология производства шамотных огнеупоров.

90.Свойства, область применения и технология производства хромомагнезитовых огнеупоров.

91.Свойства, область применения и технология производства магнезитохромитовых огнеупоров.

92.Свойства, область применения и технология производства смолодоломитовых огнеупоров.

93.Свойства, область применения и технология производства углеродистых огнеупоров.

94. Дайте характеристику и укажите область применения естественных теплоизоляционных материалов.

95. Дайте характеристику и укажите область применения искусственных теплоизоляционных материалов.

96. Укажите назначение и дайте характеристику огнеупорных растворов.

97.Укажите назначение и дайте характеристику огнеупорных набивочных масс.

98.Укажите применение и дайте характеристику огнеупорных обмазок.

99.Укажите применение и дайте характеристику огнеупорных бетонов.

100.Укажите применение и дайте характеристику строительных материалов.

101.Дайте характеристику металлов и сплавов, применяемых в металлургических печах.

102.Каково назначение фундамента печей? Охарактеризуйте основные виды фундаментов.

103.Укажите назначение каркаса и приведите схему стоечных каркасов печей.

104.Объясните целесообразность утилизации тепла с точки зрения повышения эффективности работы печей.

105.Объясните, как влияет степень подогрева воздуха не температуру горения и протекание процессов горения.

106.Дайте сравнительную оценку различных методов утилизации тепла отходящих дымовых газов.

107.Изобразите схему трубчатого металлического рекуператора и поясните его устройство и работу.

108.Изобразите схему игольчатого рекуператора и поясните его устройство и работу.

109.Изобразите схему радиационно-конвективного рекуператора и поясните его устройство и работу.

110.Укажите достоинства и недостатки металлических рекуператоров.

111.Изобразите схему шамотного рекуператора и поясните его устройство и работу.

112.Изобразите схему карбошамотного рекуператора и поясните его устройство и работу.

113.Укажите достоинства и недостатки керамических рекуператоров.

114.Дайте сравнительную характеристику металлических и керамических рекуператоров.

115.Изложите порядок теплового расчета рекуператоров.

116.Опишите тепловую работу кирпича в регенеративной насадке.

117.От каких факторов зависит эффективность работы регенеративной насадки?

118.Вычертите схему регенеративных насадок Каупера и Сименса, дайте сравнительную характеристику этих насадок и укажите основные требования, предъявляемые к ним.

119.Изложите порядок теплового расчета регенератора.

120.Приведите классификацию печей по технологическим и конструктивным признакам.

121.Приведите классификацию печей по принципу тепловыделения.

122.Приведите основные теплотехнические характеристики работы печей.

123.Рассмотрите основные статьи приходной и расходной частей теплового баланса печей.

124.Рассмотрите теплообмен в пламенных печах.

125.Изобразите схему доменной печи и поясните ее устройство и работу.

126.Рассмотрите теплообмен в доменных печах.

127.Приведите основные технико-экономические показатели работы доменных печей.

128.Рассмотрите теплотехнические основы сталеплавильного процесса.

129.Изобразите схему мартеновской печи и поясните ее устройство и работу.

130.Приведите основные технико-экономические показатели работы мартеновских печей.

131.Изобразите схему двухванной сталеплавильной печи и поясните ее устройство и работу.

132.Приведите основные технико-экономические показатели работы двухванных сталеплавильных печей.

133.Дайте общую характеристику нагревательных печей металлургических заводов.

134.Изобразите схему трехзонной методической печи, поясните ее устройство и работу.

135.Изобразите схему глюгозонной методической печи, поясните ее устройство и работу.

136.Изобразите схему печи с шагающим подом, поясните ее устройство и работу.

137.Изобразите схему печи с кольцевым подом, поясните ее устройство и работу.

138.Изобразите схему печи с муфелированием металла; поясните ее устройство и работу.

139.Изобразите схему печи с муфелированием пламени; поясните ее устройство и работу.

140.Укажите основные защитные атмосферы для термической и термохимической обработки металлов и сплавов, опишите их производство.

141.Изобразите схему кислородного конвертера ЛД; пояснит его устройство и работу.

142.Изобразите схему кислородного конвертера Кал-До; поясните его устройство и работу.

143.Изобразите схему дуговой печи для производства ферро сплавов; поясните ее устройство и работу.

144.Изобразите схему дуговой сталеплавильной печи; поясните ее устройство и работу.

145. Дайте характеристику газоочистных устройств печи.

146. Определите динамический напор, если газ движется по трубопроводу диаметром d, м, в количестве V, м3/ч, температура газа Т,К, плотность ρо, кг/м3

| Величины | Варианты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| d, м | 1,6 | 1,55 | 1,43 | 1,32 | 1,62 | 1,58 | 1,42 |
| V, м3/ч | 10000 | 11000 | 12500 | 14000 | 14500 | 13500 | 10500 |
| Т,К | 573 | 673 | 473 | 773 | 673 | 573 | 473 |
| ρо, кг/м3 | 1,3 | 1,31 | 1,32 | 1,28 | 1,30 | 1,31 | 1,28 |

147. Определите потери энергии на трение при движении продуктов горения по борову длиной L, м, если гидравлический диаметр dг, м, скорости движения продуктов горения Wопр.г, м/с, температура продуктов горения Топр.г, К, плотности продуктов горения ρопр.г, кг/м3.

| Величины | Варианты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| L, м | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 1,5 | 1,7 |
| dг, м | 0,8 | 0,82 | 0,84 | 0,86 | 0,88 | 0,7 | 0,72 |
| Wопр.г, м/с | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1 | 1,1 |
| Топр.г, К | 1173 | 673 | 773 | 873 | 973 | 673 | 773 |
| ρопр.г, кг/м3 | 1,28 | 1,3 | 1,32 | 1,28 | 1,3 | 1,32 | 1,28 |

148. Определите часовое количество продуктов горения, проходящих по борову, если гидравлический диаметр dг, м, динамический напор hg, Па, температура продуктов горения Топр.г, К, плотности продуктов горения ρопр.г, кг/м3.

| Величины | Варианты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| dг, м | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 1,0 | 1,2 |
| hg, Па | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 1,3 | 1,5 |
| Топр.г, К | 1173 | 673 | 773 | 673 | 973 | 673 | 773 |
| ρопр.г, кг/м3 | 1,3 | 1,31 | 1,33 | 1,28 | 1,3 | 1,31 | 1,32 |

149. Определите удельный и полный тепловой поток, проходящий через плоскую однослойную стенку толщиной S, м, если теплопередающая поверхность F, м2, температуры на поверхностях стенки поддерживаются постоянными и равными Т1, К, Т2, К.

| Величины | Варианты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| S, м | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,36 |
| F, м2 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,7 | 7 |
| Т1, К | 1073 | 1173 | 873 | 1473 | 1773 | 1373 | 1273 |
| Т2, К | 773 | 873 | 573 | 1173 | 1373 | 973 | 873 |
| Материал стенки | Динас обычный | Динас высокоплотный | Шамот обычный | Магнезит термостойкий | Смолодоломит обожженный | Хромомагнезит | Магнезитохромит |

150. Определите удельный тепловой поток, проходящий через однослойную стенку трубчатой (цилиндрической) формы, если внутренний диаметр трубы Д1, м, наружный диаметр трубы Д2, температуры на поверхностях стенки T1, K и T2, K. Материал стенки и температуры на поверхностях стенки необходимо принять из условия задачи 149.

| Величины | Варианты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Д1, м | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
| Д1, м | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |

151. Определите степень черноты газа, если в продуктах сгорания содержаться CO2, % и H2O, %, температура продуктов горения Тпр.г, К, эффективная длина прохода газового луча Sэф, м .

| Величины | Варианты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| CO2,% | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 |
| H2O,% | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 |
| Тпр.г, К | 1073 | 1173 | 1273 | 1373 | 1073 | 1173 | 1273 |
| Sэф | 0.9 | 0.95 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |

152. Определите удельный тепловой поток, передаваемый излучением от продуктов горения к стенке в системе труб, если степень черноты углекислоты ℇCO2, условная степень черноты водяных паров ℇH2O', поправочный коэффициент β, температура продуктов горения Тпр.г, К, температура стенки Тст, К. Степень черноты стенки труб ℇст=0,8.

| Величины | Варианты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ℇCO2 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
| ℇH2O' | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 |
| β | 1,08 | 1,09 | 1,10 | 1,11 | 1,07 | 1,08 | 1,09 |
| Тпр.г, К | 1373 | 1273 | 1173 | 1073 | 973 | 873 | 1373 |
| Тст, К | 953 | 853 | 753 | 653 | 553 | 453 | 953 |

153. Определите время нагрева слябов в методической зоне пятизонной методической печи, если сечение сляба δха, м2, начальная температура металла T1, К, конечная температура металла T2, К, средняя температура газа в методической зоне Tг, К, средний по длине методической зоны коэффициент теплоотдачи излучением αизл, Вт/(м2К). Материал слябов – углеродистая сталь (%С).

| Величины | Варианты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| δха, мм | 170х1000 | 175х1050 | 180х1100 | 185х1150 | 190х1200 | 200х1250 | 210х1300 |
| T1, К | 283 | 288 | 293 | 298 | 303 | 283 | 288 |
| T2, К | 773 | 783 | 793 | 803 | 813 | 773 | 783 |
| Tг, К | 1373 | 1473 | 1373 | 1473 | 1423 | 1373 | 1473 |
| αизл, Вт/м2К | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 |
| %С | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,30 | 0,34 | 0,40 | 0,42 |

154. Определите время нагрева металла в печи по следующим данным: температурный критерий θ, критерий Био (Bi), прогреваемая толщина металла S, м, средняя по массе температура металла, К. Материал металла – углеродистая сталь (%С принять на условии задачи 153).

| Величины | Варианты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| θ | 0,20 | 0,22 | 0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,30 | 0,25 |
| Bi | 4,0 | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 2,5 | 1,2 | 0,6 |
| S, м | 0,100 | 0,110 | 0,115 | 0,120 | 0,121 | 0,122 | 0,100 |
| , К | 503 | 508 | 513 | 518 | 503 | 508 | 513 |
| Нагреваемый металл | Центр пластины | Пов-ть пластины | Центр цилиндра | Пов-ть цилиндра | Центр пластины | Пов-ть пластины | Центр цилиндра |

155. Определите низшую теплоту сгорания природного газа

| Величины | Варианты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Месторождение природного газа | Березовское | Газлинское | Щебелинское | Дашава | Бугурусланское | Курдюмовское | Елшанское |

156. Определите низшую теплоту сгорания доменного газа следующего состава:

| Величины | Варианты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| СО2, % СО, % CH4 ,% H2 ,% N2, % | 9.0 25.0 0.3 2.0 63.7 | 9.2 26.0 0.4 2.2 62.2 | 9.4 27.0 0.5 2.4 60.7 | 9.6 28.0 0.3 2.6 59.5 | 10.0 29.0 0.4 2.8 57.8 | 10.5 30.0 0.5 3.0 56.0 | 10.9 31.03.11 0.3 2.0 55.6 |

157. Определите низшую теплоту сгорания 1м3  топлива, состоящего из смеси природного и доменного газа. Месторождение природного газа из условия задачи 155, состав доменного газа, состав доменного газа – из условия задачи 156.

| Величины | Варианты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Процент природного газа Процент доменного газа | 40 60 | 45 55 | 50 50 | 30 70 | 35 65 | 25 75 | 45 55 |

158. Определите низшую теплоту сгорания 1 кг топлива, состоящего из смеси природного газа и мазута (см. нижеследующую таблицу). Месторождение природного газа необходимо принять из условия задачи 155.

| Величины | Варианты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ср, %Нр,%Nр,%Ор,%Sр,%Wр,%Ар,% Процент природного газа Процент мазута | 86.7 10.6 0.1 0.1 0.2 2.0 0.3 75 25 | 86.9 11.0 0.05 0.05 0.1 1.7 0.2 73 27 | 86.5 10.5 0.3 0.3 0.3 2.0 0.1 72 28 | 86.8 10.4 0.1 0.05 0.3 2.0 0.35 70 30 | 86.6 10.5 0.4 0.4 0.4 1.5 0.2 68 32 | 87.0 10.7 0.3 0.3 0.3 1.3 0.1 65 35 | 87.1 11.2 0.1 0.1 0.2 1.0 0.3 70 30 |

159. Определите каллометрическую температуру горения топлива с теплотой сгорания QНР, МДж/м3, если количество продуктов сгорания v, м3 /м3, состав продуктов сгорания СО2 %,  Н2O%, О2%, N2%.

| Величины | Варианты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Qнр,МДж/м3 Vпр.сг, м3/м3 СО2, % Н2О, % О2, % N2, % | 5.4 1.81 12 14 1.3 72.7 | 5.8 1.93 11 13 1.2 74.8 | 6.3 2.10 10 12 1.1 76.9 | 6.6 2.14 9 14 1.5 75.5 | 7.2 2.35 8 13 1.4 77.6 | 12.5 4.03 2 12 1.7 75.3 | 17.6 5.66 12 10 1.6 76.4 |

160. Определите тепло, затраченное на нагрев воздуха в металлическом рекуператоре, если расход воздуха VВ,м3/с, начальная темпрература воздуха ТвI, К, конечая температура воздуха  ТвII, К.

| Величины | Варианты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| VВ,м3/с ТвI, К ТвII, К | 1.2 283 573 | 1.24 268 593 | 1.26 293 623 | 1.3 283 573 | 1.32 288 593 | 1.35 293 623 | 1.4 283 573 |

161. Определите поверхность нагрева решетки воздушного регенератора, если начальная температура воздуха Тв', К , конечная температура воздуха Тв'',К ,количество подогреваемого воздуха Vв,м3/ч, средний коэффициент теплопередачи К, кДж/(м2*К), средняя разность температур между дымом и воздухом в решетке ΔТ,К перекидка клапанов регенератора производится через τ, мин.

| Величины | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Тв', К | 313 | 323 |  | 313 |  | 323 | 313 |  | 323 |  | 313 |
| Тв'', К | 1273 | 1253 |  | 1233 |  | 1213 | 1193 |  | 1173 |  | 1473 |
| Vв,м3/ч | 4600 | 4500 |  | 4400 |  | 4300 | 4200 |  | 4100 |  | 5000 |
| К, кДжм2К | 8,5 |  | 8,6 |  | 8,7 | 8,8 |  | 8,9 |  | 9,0 | 9,1 |
| ΔТ ,К | 863 |  | 853 |  | 843 | 833 |  | 823 |  | 813 | 903 |
| τ, мин. | 20 |  | 25 |  | 15 | 20 |  | 15 |  | 25 | 20 |

162. Определите удельный расход тепла на нагрев I кг металла в печи производительностью Р,т/ч, если расход топлива В, м3/с

| Величины |  | Варианты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| В, м3/с |  | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 |
| Р,т/ч |  | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| Состав топлива | CH4 , % | 21,2 | 25,3 | 97,7 | 93,2 | 77,8 | 22,4 | 24,2 |
|  | C2H6,% | 1,4 | 2,6 | - | 0,7 | 4,4 | 2,2 | 2,1 |
|  | С3Н8,% | - | - | - | 0,6 | 1,7 | - | - |
|  | С4Н10,% | - | - | - | 0,6 | 0,8 | - | - |
|  | С5Н12,% | - | - | - | 0,5 | 0,6 | - | - |
|  | H2 , % | 63,0 | 54,4 | - | - | - | 60,5 | 60,7 |
|  | CO, % | 6,3 | 5,7 | - | - | - | 6,9 | 4,3 |
|  | CO2, % | 2,6 | 2,8 | 0,7 | - | 0,2 | 2,2 | 2,1 |
|  | Н2 S,% | - | - | - | - | 1,0 | - | - |
|  | O2, % | 0,7 | 0,8 | - | - | - | 0,6 | 0,8 |
|  | N2, % | 4,8 | 8,4 | 1,6 | 4,4 | 13,5 | 5,2 | 5,8 |

163. Определите тепло, вносимое в печь подогретым воздухом, если печь отапливается газообразным топливом, расход топлива В, м3/с, температура нагрева воздуха ТВ, К, коэффициент расхода воздуха п.

| Величины | Варианты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| B, м3/с | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,6 |
| ТВ, К | 673 | 683 | 693 | 703 | 713 | 623 | 633 |
| n | 1,1 | 1,08 | 1,09 | 1,11 | 1,12 | 1,1 | 1,09 |

| Величины |  | Варианты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Состав топлива | CH4 , % | 22,4 | 0,3 | 0,4 | 21,8 | 0,5 | 0,4 | 20,5 |
|  | C2H6,% | 2,2 | - | - | 2,0 | - | - | 2,1 |
|  | H2 , % | 60,5 | 2,7 | 2,4 | 61,2 | 2,5 | 2,8 | 61,5 |
|  | CO, % | 6,9 | 31,0 | 28,8 | 6,6 | 28,0 | 26,6 | 6,4 |
|  | CO2, % | 2,2 | 9,0 | 11,0 | 2,5 | 11,5 | 12,5 | 2,3 |
|  | O2, % | 0,6 | - | - | 0,9 | - | - | 0,6 |
|  | N2, % | 5,2 | 57,0 | 57,4 | 5,0 | 57,5 | 57,7 | 6,6 |

5.2РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.

Задача 146. Динамический напор надо определить по формуле hg= W022ρ0TT0, Па, (2)

где W0 - скорость движения газа, м/с, которая определяется по формуле W = , м/с.

Задача 147. Выучите материал по учебнику [2], c.26 или [4], c.24. В формулу потерь на трение входит коэффициент трения ( λ), который определяется по формуле

λ= 64Re – для ламинарного режима

λ= 0,3164Re – для турбулентного режима.

Для определения режима движения надо рассчитать критерий Райнольдса(Re).

Если Re<2300 – режим ламинарный, если Re>2300 – режим турбулентный.

Изучите материал по учебнику[2], c.18 или [4], c.16 .

Задача 148. Часовое количество продуктов горения определяется по формуле

V=3600Wπd24 м3ч,

где W – скорость продуктов сгорания, м/с, которую надо определить из формулы динамического напора (см. формулу (2) данного методического пособия).

Задачи 149. Выучите материал по учебнику [2], c.64-67 или [4],c.58-61. Коэффициент теплопроводности ( λ, Вт/м*К) необходимо определить по приложению 3 данного методического пособия.

Задачи 150. Удельный тепловой поток:

для однослойной цилиндрической стенки

q=2π (T1-T2)1λ2,3lgД2Д1, Вт/пог.м.

Коэффициент теплопроводности (λ, Вт/м*К) необходимо определить по приложению 3 данного методического пособия.

Задача 151. Выучите материал по учебнику[2], c.86-88 или [4], c.75-77. Разберите числовой пример 1 данного методического пособия на с.1.

Задача 152. Выучите материал по учебнику [5], c.53 (используйте формулы 80 и 81). Степень черноты газа надо определить по формуле

Eг=Eсо2+β*EН2О'.

Задача 153. Выучите материал по учебнику [2],c.101-108 или [4],c.91-94. Решать задачу надо с определением θпов и Bi. Температурный критерий поверхности пластины

θпов=Тг-Т2Тг-Т1.

Критерий Био ( Bi) определяется по формуле

Bi=αизл*Sλ,

где S – прогреваемая толщина металла, S=0,55δ, м;

λ – коэффициент теплопроводности при Тср=Т1+Т22, К

определяется по приложению 4 данного методического пособия.

Время нагрева определяется  по формуле

τ=F0*S2а, ч,

где а – коэффициент температуропроводности, м2ч при Тср, К, определяется по приложению 4 данного методического пособия;

F0- критерий Фурье, определяется по учебнику [3], рис.22 или [4], рис.36а.

Необходимо выполнить номограмму Д. В. Будрина для расчета нагрева пластины. Разберите числовой пример 2 по определению критерия Фурье (F0) на с.10 данного методического пособия.

Задача 154. Время нагрева определяется по формуле 3 данного методического пособия. Разберите методические указания по решению задачи 82.

Задачи 155 и 156. Выучите материал по учебнику [2], с.112-114 или[4],c.97-98. Состав природного газа указан в приложении 5, горючие компоненты топлива указаны в приложении 6 данного методического пособия. Разберите пример  [6] на с.13 данного методического пособия.

Задачи 157,158. Выучите материал по учебнику [2], с. 112-114 или [4],c.97-98. Состав природного газа указан в приложении 5, горючие компоненты топлива указаны в приложении 6 данного методического пособия. Разберите пример 8 на с.14 и пример 7 на с.13 данного методического пособия.

Задача 159. Выучите материал по учебнику [2],с.131-132 или [4],с.113-114 или по учебнику[3],с.88-89 или[5], с.69-70. Разберите числовой пример 9 на с. 14 данного методического пособия.

Задача 160. Выучите материал по учебнику[2], c.221-233 или [4],с.193-194,198-207. Тепло, затраченное на нагрев воздуха определяется по формуле 7 c.23 данного методического пособия.

Задача 161. Выучите материал по учебнику [2],с.215-221 или [4],c.207-212. Поверхность нагрева надо определить по формуле 6, с.23 данного методического пособия. В эту формулу входит количество тепла, затрачиваемого на нагрев воздуха (QВ), которое необходимо определить по формуле 10 данного методического пособия.

Задача 162. Выучите материал по учебнику [2],c.303 или[4],с.226-227, Для определения низшей теплоты сгорания топлива ( QНР ) выучите материал по учебнику [2],с.112-114 или [4],с.97-98 и разберите числовой пример 6,представленный на с. 13 данного методического пособия.

Задача 163. Выучите материал по учебнику [2],с.299 или [4],с.223. Для определения количества воздуха, теоретически необходимого для сжигания 1 м3 топлива, надо разобрать числовой пример 9, представленный на с.14 данного методического пособия.

Приложение I

Средние значения коэффициентов истечения газа из различных отверстий и насадков

| Тип отверстий и насадков | φ | µ |
| --- | --- | --- |
| Круглое отверстие в тонкой стенке | 0,97 | 0,61 |
| Круглое отверстие в толстой стенке | 0,82 | 0,82 |
| Наружный цилиндрический насадок | 0.82 | 0,82 |
| Внутренний цилиндрический насадок | 0,71 | 0,71 |
| Внутренний короткий насадок | 0,98 | 0,49 |
| Конический суживающийся насадок | 0,963 | 0,946. |
| Конический расходящийся насадок | 0,45 | 0,45 |
| Коноидальный насадок | 0,98 | 0,98 |

Приложение 2

Приложение Физические параметры дымовых газов

| Температура Т, К | λ*102, Вт/м*К | ν*106, м2/с | РГ |
| --- | --- | --- | --- |
| 273 | 2,28 | 12,20 | 0,72 |
| 373 | 3,02 | 21,54 | 0,69 |
| 473 | 4,02 | 32,80 | 0,57 |
| 573 | 4,85 | 45,81 | 0,65 |
| 673 | 5,71 | 60,38 | 0,64 |
| 773 | 6,56 | 76,30 | 0,63 |
| 873 | 7,44 | 93,61 | 0 62 |
| 973 | 8,29 | 112,1 | 0,61 |
| 1073 | 9,16 | 131,8 | 0,60 |
| 1173 | 10,00 | 152,5 | 0,59 |
| 1273 | 10,09 | 174,3 | 0,58 |
| 1373 | 11,75 | 197,1 | 0,57 |
| 1473 | 12,62 | 221,0 | 0,56 |
| 1573 | 13,50 | 245,1 | 0,55 |
| 1673 | 14,42 | 270,5 | 0,54 |
| 1773 | 15,26 | 295,2 | 0,53 |

Приложение 3

Коэффициент теплопроводности огнеупорных материалов

| Материал | ƛ, Вт/м*К |
| --- | --- |
| Динас обычный Динас высокоплотный Шамот обычный Магнезит термостойкий Смолодоломит обожжённый Хромомагнезит Магнезитохромит Форстерит обычный Магнезит обычный Силлиманит Диатомит Смолодоломит | 0,815 + 0,00068Т 1,58 + 0,00038Т 0,7 + 0,00045Т 1,3 – 0,0055Т 1,86 – 0,00078Т 2,8 – 0,00087Т 4,06 – 0,0017Т 3,37 – 0,0011Т 6,15 – 0,0027Т 1,69 + 0,0002Т 0,163 + 0,00043Т 1,86 – 0,00078Т |

Приложение 4

Теплофизические свойства сталей

| Параметр | Наименование стали | Температура Т, К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 373 | 473 | 573 | 673 | 773 | 873 | 973 | 1073 | 1173 | 1273 | 1373 | 1473 |
| Коэффициент теплопроводности ƛ, Вт/(м*К) | Малоуглеродистая | 55,6 | 52,6 | 48,6 | 45,0 | 40,8 | 37,1 | 34,2 | 30,2 | 27,4 | 27,8 | 28,5 | 29,8 |
|  | Среднеуглеродистая | 49,4 | 48,2 | 45,6 | 42,5 | 39,1 | 35,8 | 32,5 | 26,2 | 26,1 | 26,9 | 28,1 | 29,6 |
|  | Высокоуглеродистая | 46,6 | 44,0 | 40,9 | 37,8 | 35,0 | 32,4 | 28,2 | 24,1 | 25,3 | 26,5 | 27,9 | 29,5 |
| Коэффициент температуропро-водности а, м2/ч (данные надо умножить на 10-2) | Малоуглеродистая | 5,2 | 4,6 | 4,2 | 3,5 | 2,9 | 2,3 | 1,7 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | — |
|  | Среднеуглеродистая | 4,7 | 4,2 | 3,8 | 3,3 | 2,8 | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | — |
|  | Высокоуглеродистая | 4,3 | 3,8 | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | — |
| Примечание. Стали классифицированы следующим образом: малоуглеродистые 0,05 - 0,2%С; среднеуглеродистые 0,2 - 0,6%С; высокоуглеродистые 0,6 - 1,3%С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

Состав природных газов различных месторождений, %

| Наименование | CH4 | C2H6 | C3H8 | C4H10 | C5H12 | CO2 | H2S | N2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Елшанское | 93,2 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | — | — | 4,4 |
| Курдюмовское | 92,2 | 0,8 | — | 1,0 | — | — | — | 6,0 |
| Бугурусланское | 77,8 | 4,4 | 1,7 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 13,5 |
| Ставрополь кавказский: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Северное Поле | 97,7 | — | — | — | — | 0,7 | — | 1,6 |
| Южное Поле | 60 | — | — | — | — | — | — | 40 |
| Калуш (Западная Украина) | 95,7 | — | — | — | — | 0,1 | — | 4,2 |
| Дашава | 97,8 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | — | 1,3 |
| Шебелинское | 93,5 | 4 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | — | 0,4 |
| Газлинское | 94,6 | 4,3 | 0,5 | 0,3 | — | 0,1 | — | 0,2 |
| Березовское | 95,1 | 1,1 | 0,3 | 0,08 | — | 0,42 | — | 3 |

Приложение 6

Низшая теплота сгорания простейших газов, МДж/м3

| Газ | Формула газа | Низшая теплота сгорания, МДж/м3 |
| --- | --- | --- |
| Водород | H2 | 10,75 |
| Окись углерода | CO | 12,64 |
| Метан | CH4 | 35,70 |
| Ацетилен | C2H2 | 56,40 |
| Этилен | C2H4 | 59,60 |
| Этан | C2H6 | 63,50 |
| Пропилен | C3H6 | 86,60 |
| Пропан | C3H8 | 91,10 |
| Бутилен | C4H8 | 113,70 |
| Бутан | C4H10 | 118,60 |
| Циклопентан | C5H10 | 138,50 |
| Пентан | C5H12 | 146,10 |
| Бензол | C6H6 | 147,20 |
| Сероводород | H2S | 23,40 |

Приложение 7

Энтальпия газов и воздуха, кДж/м3

| Температура Т, К | СО2 | H2O | O2 | N2 | Воздух |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 373 | 172,00 | 150,18 | 131,93 | 130,13 | 130,51 |
| 473 | 361,67 | 303,47 | 267,38 | 260,60 | 261,94 |
| 573 | 564,24 | 461,36 | 407,48 | 392,41 | 395,42 |
| 673 | 777,44 | 623,69 | 551,85 | 526,89 | 532,08 |
| 773 | 1001,78 | 791,55 | 700,17 | 664,58 | 672,01 |
| 873 | 1236,76 | 964,68 | 851,64 | 805,06 | 814,96 |
| 973 | 1475,41 | 1143,64 | 1005,24 | 940,36 | 960,75 |
| 1073 | 1718,95 | 1328,11 | 1162,32 | 1094,65 | 1109,65 |
| 1173 | 1972,43 | 1517,87 | 1319,67 | 1243,55 | 1259,36 |
| 1273 | 2226,75 | 1713,32 | 1480,11 | 1393,86 | 1411,86 |
| 1373 | 2485,34 | 1913,67 | 1641,02 | 1546,14 | 1565,94 |
| 1473 | 2746,44 | 2118,76 | 1802,76 | 1699,76 | 1721,36 |
| 1573 | 3010,58 | 2328,01 | 1966,06 | 1857,74 | 1879,27 |
| 1673 | 3276,75 | 2540,25 | 2129,93 | 2012,36 | 2036,87 |
| 1773 | 3545,34 | 2758,39 | 2296,78 | 2170,55 | 2196,19 |
| 1873 | 3815,86 | 2979,13 | 2463,97 | 2328,65 | 2356,68 |
| 1973 | 4087,10 | 3203,05 | 2632,09 | 2486,28 | 2517,60 |
| 2073 | 4360,67 | 3429,90 | 2800,48 | 2647,74 | 2680,01 |
| 2173 | 4634,76 | 3657,85 | 2971,30 | 2808,22 | 2841,43 |
| 2273 | 4910,51 | 3889,72 | 3142,76 | 2970,25 | 3006,26 |
| 2373 | 5186,81 | 4121,79 | 3314,85 | 3131,96 | 3169,77 |
| 2473 | 5464,20 | 4358,83 | 3487,44 | 3295,84 | 3338,21 |
| 2573 | 5746,39 | 4485,34 | 3662,33 | 3457,20 | 3500,54 |
| 2673 | 6023,25 | 4724,37 | 3837,64 | 3620,58 | 3665,80 |
| 2773 | 6303,53 | 5076,74 | 4014,29 | 3786,09 | 3835,29 |